目录

1 上位机到设备的控制帧	3

1.1 帧格式	3

1.2 各参数的参数子帧	4

(1) 全局使能	4

(2) 多径使能	4

(3) 多径主时延	4

(4) 多径频移	5

(5) 多径瑞利衰落使能	5

(6) 多径瑞利衰落频域滤波系数	6

(7) 多径幅值衰减	7

(8) 加性白噪声使能	7

(9) 加性白噪声功率	7

(10) 输出端使能	8

(11) 输出端幅值衰减	8

(12) 输入时延	8

(13) 参数复位	8

(14) 信息帧回传控制	9

(15) 复制帧回传使能	9

(16) 多径扩充控制	9

(17) 多径扫频终点	10

(18) 多径扫频速度	10

(19) 多径扫频模式	11

(20) 多径扫频重启	11

(21) 输入拓扑控制	12

(22) 硬件复位	12

(23) 多径扫频起点	13

(24) 支持时延的输入	13

(25) 信号源使能	14

(26) 信号源频率	14

(27) 信号源脉冲使能	14

(28) 信号源脉冲脉宽	14

(29) 信号源脉冲周期	15

(30) 串口传输	15

(31) 信道主时延	15

(32) 信道分数时延	15

(33) 相偏	16

(34) 频偏相位归零	16

(35) 串口传输	16

2 设备到上位机的信息帧	16

2.1 帧格式	16

2.2 参数各部分说明	17

(1) ADC超限	17

(2) 输入电平	17

(2) 输入功率	18

(3) 合路溢出	18

(4) AWGN溢出	18

(5) 输出功率(无噪声)	19

(6) 输出功率(有噪声)	19

(7) 输出电平	19

3 设备到上位机的串口帧	20

3.1 帧格式	20

4 控制流程	21

4.1 上位机前向控制	21

4.2 监控设备状态	21

上位机到设备的控制帧

帧格式

参数帧

| 帧头 (4字节) | 帧长度 (2字节) | 参数子帧1 | 参数子帧2 | … | 参数子帧N | 帧尾 (2字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 参数ID (1字节) | 参数长度 (1字节) | 输入输出端 (1字节) | 补充信息 (1字节) | 参数内容值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参数帧中

- 帧头：4字节，0xfdb18540

- 帧长度：2字节，int16，小端在前。

除帧头、帧长度、帧尾外的字节数，注：帧长度最大不要超过4000。

- 帧尾：2字节，0xae86，指示帧结束

参数子帧是配置参数的最小单元，每个参数帧里会有若干参数子帧（至少一个），一个参数子帧可以配置一个参数。

参数子帧中：

- 参数ID：1字节，参数ID

- 参数长度：1字节，为参数内容值部分的字节数。

- 输入输出端：每个输入和输出之间都有一路信道，最大8*8个信道。该信息表示参数所要控制的信道对应的输入端和输出端。

bit7-bit4：输入端ID，范围0x0-0x7；

bit3-bit0：输出端ID，范围0x0-0x7。

- 补充信息：一般指示哪个多径（1个信道有24个多径）

各参数的参数子帧

全局使能

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0：关闭 1：使能 |

多径使能

控制某信道的某多径使能

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 0x10：多径17 0x11：多径18 0x12：多径19 0x13：多径20 0x14：多径21 0x15：多径22 0x16：多径23 0x17：多径24 | 1：多径使能 0：多径关闭 |

多径主时延

控制某信道的某多径的时延

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | int16 范围0-1050 单位1000/120ns 小端在前 例：设置0x0300表示时延25ns |

多径频移

控制某信道的某多径的多普勒频移

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | signed int32 范围-2^27~2^27 单位 1/35.791394133Hz 小端在前，负数用补码表示 例：设置0x03000000表示频移3/35.791394133Hz； 设置0xFDFFFFFF表示频移-3/35.791394133Hz |

多径瑞利衰落使能

控制某信道的某多径的瑞利衰落使能

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | 1：瑞利衰落使能 0：瑞利衰落关闭 |

注：使能瑞利衰落后，信道功率会降低，降低值不确定，取决于信号和瑞利衰落的相关性

多径瑞利衰落频域滤波系数

控制某信道的某多径的瑞利衰落频域滤波系数，可以控制最大多普勒扩展和多普勒谱的形状。

如何计算这个系数，应该另有一个说明文档。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | 共1024个字节，对应256个复数，一个复数实部2个字节，虚部2个字节 字节0-1：I_0 字节2-3：Q_0 字节4-5：I_1 字节6-7：Q_1 字节8-9：I_2 字节10-11：Q_2 … … 字节1020-1021：I_255 字节1022-1023：Q_255 每个I、Q：signed int16 小端在前，负数用补码表示 |

多径幅值衰减

控制某信道的某多径的幅值衰减。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | int16 范围0~65535 单位1/32768 小端在前 例：设置0x0300表示信号幅值变为原来的3/32768 |

注意：这个设置的是线性值，如果想按照dB来设置需要自己转换一下，比如设置功率衰减6dB，也就是功率变为原来的1/4，所以幅值需要变为原来1/2。

加性白噪声使能

控制某输出端的信号的加性白噪声的使能。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 0x00 | 0 | 1：使能 0：关闭 |

加性白噪声功率

控制某输出端的信号的加性白噪声的功率，数字噪声的功率为P*k2，P=1.32*105，此参数控制k

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2 | 0x00 | 0 | int16 k 范围100~65535 单位1/4096 小端在前 |

注意：要想设置一定的信噪比，需参考“信息帧”中的信号功率（无噪声），然后根据信噪比=信号功率/噪声功率，计算噪声功率。

输出端使能

控制某输出端使能，不使能时输出0。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 0x00 | 0 | 1：使能 0：关闭 |

输出端幅值衰减

控制输出端的衰减乘性系数k

注意：(1)不影响该输出端的AWGN功率；(2)衰减越小越容易溢出，应注意设备发送的溢出警告。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 0x00 | 0 | int16 范围0~65535 单位1/16384 小端在前 例：设置0x0020表示8192，k=0.5 |

输入时延

给某个输入端信号较大的时延（用DDR）

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 0x00 | 0 | int32 范围0~72000000 单位1/120 us 小端在前 |

只有设置为10us以上才会有效，否则无输入时延

参数复位

控制所有参数回到默认值：

全局使能、多径使能、多径相对时延、多径频移、多径瑞利衰落使能、多径幅值衰减、加性白噪声使能、输出端使能、输入时延、多径扫频模式、多径扫频速度、多径扫频起点、多径扫频终点全变为0。

多径瑞利衰落频域滤波系数不变，输出端幅值衰减不变，加性白噪声功率变为0，支持时延的输入变为4。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1：执行 |

信息帧回传控制

控制信息帧（见“2 设备到上位机的信息帧”）回传

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0x00：关闭 0x01：0.5s发送1次 0x02：1s发送1次 0x03：发1次后关闭 |

复制帧回传使能

控制是否发送复制帧：上位机发送参数帧后，设备的返回一样的帧

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0x00：关闭 0x01：开启 |

多径扩充控制

使输入x到输出x的信道的多径数倍增为8，同时另一条信道会消失。有8路信道可被扩充：

| 扩充的信道 | 被占用的信道 |
| --- | --- |
| 0—>0 | 0—>7 |
| 1—>1 | 1—>0 |
| 2—>2 | 2—>1 |
| 3—>3 | 3—>2 |
| 4—>4 | 4—>3 |
| 5—>5 | 5—>4 |
| 6—>6 | 6—>5 |
| 7—>7 | 7—>6 |

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1 | 0x00 | 0 | 0x00：关闭 0x01：开启 |

多径扫频终点

控制某信道的某多径的多普勒扫频终点

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | signed int32 范围-2^27~2^27 单位1/35.791394133Hz 小端在前，负数用补码表示 例：设置0x03000000表示3/35.791394133Hz； 设置0xFDFFFFFF表示 -3/35.791394133Hz |

多径扫频速度

控制某信道的某多径的多普勒扫频速度

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | signed int32 范围-2^17~2^17-1 单位 1/35.791394133/2^15Hz/us 小端在前，负数用补码表示 |

多径扫频模式

控制某信道的某多径的多普勒扫频模式

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | 0x00：关闭 0x01：扫频（到终点停止） 0x02：扫频（到终点折返） |

多径扫频重启

使某信道的某多径的多普勒扫频重新开始，读入新的扫频起点，扫频终点，扫频速度，并开始扫频。

新的扫频起点，扫频终点，扫频速度设置只有在发送扫频重启后才会生效。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | 1：执行 |

输入拓扑控制

改变射频输入端到信道网络的连接方式。

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1 | 0 | 0 | int8 0: 8*8 1: 4*8 2: 2*8 3: 1*8 |

8*8，4*8，2*8，1*8分别为：

硬件复位

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1：执行 |

多径扫频起点

控制某信道的某多径的多普勒扫频起点

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | signed int32 范围-2^27~2^27 单位 1/35.791394133/2^15Hz 小端在前，负数用补码表示 例：设置0x03000000表示3/35.791394133/2^15Hz； 设置0xFDFFFFFF表示-3/35.791394133/2^15Hz |

支持时延的输入

配合“(12)输入时延”，控制多少个输入支持时延。

开机默认是4

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1 | 0 | 0 | int8 范围1~8 参数为1时，输入0支持时延； 参数为2时，输入0~1支持时延； 参数为3时，输入0~2支持时延； 参数为4时，输入0~3支持时延； 参数为5时，输入0~4支持时延； 参数为6时，输入0~5支持时延； 参数为7时，输入0~6支持时延； 参数为8时，输入0~7支持时延； |

信号源使能

控制端口7输出自定义信号源信号

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1：开启 0：关闭 |

信号源频率

控制信号源频率

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4 | 0 | 0 | signed int32 范围-2^31~2^31 单位1/71.58278827Hz 小端在前，负数用补码表示 |

信号源脉冲使能

控制信号源脉冲信号使能

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0：关闭 1：开启 |

信号源脉冲脉宽

控制信号源脉冲脉宽

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4 | 0 | 0 | int32 范围0~2^32-1 单位25/3ns 小端在前 |

信号源脉冲周期

控制信号源脉冲周期

注：脉宽应小于周期

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4 | 0 | 0 | int32 范围0~2^32-1 单位25/3ns 小端在前 |

串口传输（接收端）

数据会按顺序从设备串口J3发出，用于控制射频接收端。

参数信息详见第五章内容

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 范围 1~255 | 0 | 0 | 若干字节 |

信道主时延

控制某信道的时延

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2 | 0x00 | 0 | int16 范围0-6090 单位50/3ns 小端在前 例：设置0x0600表示时延100ns |

信道分数时延

控制某信道的分数时延

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 | 0x00 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 0x4：多径5 0x5：多径6 0x6：多径7 0x7：多径8 0x8：多径9 0x9：多径10 0x0a：多径11 0x0b：多径12 0x0c：多径13 0x0d：多径14 0x0e：多径15 0x0f：多径16 | 0：无延迟 1-9: 延迟0.5-4.5ns 10：延迟0.25ns |

相偏

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2 | 输入端： 0x0-0x7 输出端： 0x0-0x7 | 0x0：多径1 0x1：多径2 0x2：多径3 0x3：多径4 | Int16 范围0 ~ 4095 表示0~2pi |

频偏相位归零

将所有频偏模块相位同时归零，以达到同步相偏功能

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1：执行 |

串口传输（发送端）

数据会按顺序从设备串口J4发出，用于控制射频发射端。

参数信息详见第五章内容

| 参数ID | 参数长度 | 输入输出端 | 补充信息 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 范围 1~255 | 0 | 0 | 若干字节 |

设备到上位机的信息帧

帧格式

帧格式固定，帧长不可变。如下所示。

| 帧头 (4字节) | 帧长度 (2字节) | ADC超限 (1字节) | 输入电平 (8*2字节) | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 输入功率 (8*4字节) | 合路溢出 (1字节) | AWGN溢出 (1字节) | 输出功率(无噪声) (8*4字节) | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 输出功率(有噪声) (8*4字节) | 输出电平 (8*2字节) | 帧尾 (2字节) |
| --- | --- | --- |

其中：

- 帧头：0xfdb18541

- 帧长度：除帧头、帧长度、帧尾外的字节数，目前是131，0x8300

- 帧尾：0xae86

参数各部分说明

输入输出端1-7全0即可，只需输入端0和输出端0

ADC超限

注：LSB是bit0，MSB是bit7

| 字节1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bit0：输入端0 | 1：超限 0：正常 |  |
| bit1：输入端1 | 同上 |  |
| bit2：输入端2 | 同上 |  |
| bit3：输入端3 | 同上 |  |
| bit4：输入端4 | 同上 |  |
| bit5：输入端5 | 同上 |  |
| bit6：输入端6 | 同上 |  |
| bit7：输入端7 | 同上 |  |

- (2) 输入电平

共16个字节。

各个通道射频输入的IQ信号中I或Q的峰值电平，是一定时间内信号幅度的峰值。可以看位宽占用的情况，可以预防溢出。

| 字节2-3：输入端0 | int16，小端在前，范围0~2048 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节4-5：输入端1 | 同上 |  |
| 字节6-7：输入端2 | 同上 |  |
| 字节8-9：输入端3 | 同上 |  |
| 字节10-11：输入端4 | 同上 |  |
| 字节12-13：输入端5 | 同上 |  |
| 字节14-15：输入端6 | 同上 |  |
| 字节16-17：输入端7 | 同上 |  |

输入功率

共32个字节，8个输入的IQ信号数字功率。

| 字节18-21：输入端0 | int32，小端在前，范围0~8388608 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节22-25：输入端1 | 同上 |  |
| 字节26-29：输入端2 | 同上 |  |
| 字节30-33：输入端3 | 同上 |  |
| 字节34-37：输入端4 | 同上 |  |
| 字节38-41：输入端5 | 同上 |  |
| 字节42-45：输入端6 | 同上 |  |
| 字节46-49：输入端7 | 同上 |  |

合路溢出

共1个字节，多个信道合路溢出。

注：输出端之前的结构及监控数据示意图如下

| 字节50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bit0：输出端0 | 1：溢出 0：正常 |  |
| bit1：输出端1 | 同上 |  |
| bit2：输出端2 | 同上 |  |
| bit3：输出端3 | 同上 |  |
| bit4：输出端4 | 同上 |  |
| bit5：输出端5 | 同上 |  |
| bit6：输出端6 | 同上 |  |
| bit7：输出端7 | 同上 |  |

AWGN溢出

共1个字节，AWGN模块加噪声溢出。

| 字节51 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bit0：输出端0 | 1：溢出 0：正常 |  |
| bit1：输出端1 | 同上 |  |
| bit2：输出端2 | 同上 |  |
| bit3：输出端3 | 同上 |  |
| bit4：输出端4 | 同上 |  |
| bit5：输出端5 | 同上 |  |
| bit6：输出端6 | 同上 |  |
| bit7：输出端7 | 同上 |  |

输出功率(无噪声)

共32个字节，8个输出端没加噪声的数字功率。可以参考此功率配置满足一定信噪比的噪声。

| 字节52-55：输出端0 | int32，小端在前 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节56-59：输出端1 | 同上 |  |
| 字节60-63：输出端2 | 同上 |  |
| 字节64-67：输出端3 | 同上 |  |
| 字节68-71：输出端4 | 同上 |  |
| 字节72-75：输出端5 | 同上 |  |
| 字节76-79：输出端6 | 同上 |  |
| 字节80-83：输出端7 | 同上 |  |

输出功率(有噪声)

共32个字节，8个输出端加噪声的数字功率。

| 字节84-87：输出端0 | int32，小端在前 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节：输出端1 | 同上 |  |
| 字节：输出端2 | 同上 |  |
| 字节：输出端3 | 同上 |  |
| 字节：输出端4 | 同上 |  |
| 字节：输出端5 | 同上 |  |
| 字节：输出端6 | 同上 |  |
| 字节：输出端7 | 同上 |  |

输出电平

共16个字节，8个输出端数字信号峰值电平，是一定时间内信号电平的峰值。可以看位宽占用的情况。

| 字节116-119：输出端0 | int16，小端在前，范围0~32768 |  |
| --- | --- | --- |
| 字节：输出端1 | 同上 |  |
| 字节：输出端2 | 同上 |  |
| 字节：输出端3 | 同上 |  |
| 字节：输出端4 | 同上 |  |
| 字节：输出端5 | 同上 |  |
| 字节：输出端6 | 同上 |  |
| 字节：输出端7 | 同上 |  |

设备到上位机的串口帧

帧格式

帧格式如下所示。

| 帧头 (4字节) | 帧长度 (1字节) | 内容 (x字节) | 帧尾 (2字节) |
| --- | --- | --- | --- |

其中：

帧头为 0xfdb18550

帧长度为“内容”的字节数

内容为设备收到的串口信息，来自射频模块，内容解析见xx文件

帧尾为 0xae86

控制流程

上位机前向控制

注意：

设备检测到上位机发送的控制帧帧长超限后，会回传0xfdb185ff01ae86

监控设备状态

(1)上位机发送控制帧后设备会回传一模一样的帧，但帧头会从0xfdb18540换为0xfdb18569

(2)设备会每隔xx时间向上位机发送信息帧（见“设备到上位的信息帧”），可通过“(14)信息帧回传控制”控制开关和发送间隔，上位机可由此确定连接状态，也获取设备信息，如功率、电平等。

串口传输参数

发射端参数

（1）频点控制参数：7B 31 30 38 33 34 7D

红字为实际控制参数，范围为012c – 1770（300MHz-6GHz）

（2）衰减控制参数：

ATT3：7B 32 30 30 30 7D

ATT2：7B 32 31 30 30 7D

ATT1：7B 32 32 30 30 7D

共计三级衰减，每级衰减的最大范围为31.5dB，红字为实际控制参数，范围为00 – 3f（0-63），步进为0.5dB

（3）Bias参数，根据频点的改变作出调整，使该频点分量值最小：

BIAS1：7B 50 50 38 3B 3A 7D (推荐值为8BA，76c – 960)

BIAS2：7B 50 51 38 3B 3A 7D

BIAS3：7B 50 52 38 3B 3A 7D

BIAS4：7B 50 53 38 3B 3A 7D

红字为实际控制参数，一般调控的范围为76c – 960（1900-2400），可以先不作调整。

接收端参数

（1）频点控制参数：7B 31 30 38 33 34 7D

红字为实际控制参数，范围为012c – 1770（300MHz-6GHz）

（2）衰减控制参数：

ATT3：7B 32 30 30 30 7D

ATT2：7B 32 31 30 30 7D

ATT1：7B 32 32 30 30 7D

共计两级衰减（ATT1和ATT2）和一级增益（ATT3），红字为实际控制参数，每级衰减的最大范围为31.5dB，范围为00 – 3f（0-63），步进为0.5dB。每级增益的最大范围为8dB，范围为0-8（0-8dB），步进为1dB，该参数需根据输入功率的大小进行人为确定的调整，并非可以随意更改的值，尽量需保证输入功率+60dB经过衰减后的输出小于0dBm（对接时现场进行演示）。